ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

DIPLOMOVÁ PRÁCE

2019							 Michal Janovský

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

STUDIJNÍ PROGRAM GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

STUDIJNÍ OBOR GEOMATIKA

DIPLOMOVÁ PRÁCE

VIZUALIZACE ŘÍČNÍHO ÚDOLÍ VLTAVY V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE KAMÝK S VYUŽITÍM PROCEDURÁLNÍHO MODELOVÁNÍ

VISUALIZATION OF THE VLTAVA VALLEY IN THE NEIGHBOURHOOD OF THE KAMÝK DAM USING PROCEDURAL MODELLING

Vedoucí práce: Ing. Tomáš Janata, Ph.D.

Katedra geomatiky

2019					   	      Michal Janovský

ZADANI PRACE

ABSTRAKT

Cílem práce je tvorba 3D modelů katastrálního území Kamýk nad Vltavou vytvořených pomocí programu CityEngine pro různá časová období a jejich prezentace. Součástí práce je také georeferencování a vektorizace mapových podkladů v programu ArcMap, získávání dobových fotografií a statistických dat použitelných při konceptuálním generování modelů a úprava souboru pravidel pro konceptuální modelován v programu CityEngine. Přidat info o fotogrammetrickém zaměření přehrady.

KLÍČOVÁ SLOVA

Georeferencování, vektorizace, model, konceptuální modelování, CityEngine

ABSTRACT

KEYWORDS

Georeferencing, vectorisation, model, conceptual modeling, CityEngine

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci „ Vizualizace říčního údolí Vltavy v okolí vodní nádrže Kamýk s využitím procedurálního modelování “ vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury pod vedením Ing. Tomáše Janaty, Ph.D.

V Praze dne . . . . . . . . . . . . . . .				     . . . . . . . . . . . . . . . . . .								                 Bc. Michal Janovský

PODĚKOVÁNÍ

Rád bych poděkoval následujícím osobám:

Ing. Tomáši Janatovi, Ph.D. za odborné vedení diplomové práce

Ing. Pavlovi Tobiášovi za konzultace k programu City Engine

Ing. Karlovi Pavelkovi za poskytnutí techniky a umožnění fotogrammetrického snímkování vodní nádrže (přehrady) Kamýk

Bc. Petře Pasovské za pomoc při korektuře písemné formy práce

Použité zkratky

CO				Císařský otisk stabilního katastru

SMO-5			Státní mapa odvozená 1 : 5 000

TM10				Topografická mapa 1 : 10 000

TM25				Topografická mapa 1 : 25 000

RÚIAN			Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

WMS				Web Map Service

WMTS			Web Map Tile Service

S-JTSK			Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální

WGS 84			World Geodetic System 1984

KÚ				Katastrální území

KM				Katastrální mapa

IB				Identický bod

MNČ				Metoda nejmenších čtverců

Obsah

1	Úvod	3

2	Projekt Vltava	4

2.1	Kamýk nad Vltavou	5

2.1.1	Vodní nádrž Kamýk	6

3	Úvod do problematiky	6

4	Použitý software	7

4.1	ArcGis	7

4.2	CityEngine	8

4.3	Program pro Fotogrammetricke zpracovani	8

4.4	Na tvorbu aplikace pro prezentování ??	8

5	Použitá data	8

5.1	Mapové podklady	9

5.1.1	Císařské povinné otisky stabilního katastru 1 : 2 880 (1826-1843)	9

5.1.2	Státní mapa odvozená 1 : 5 000 (1952-1954)	11

5.1.3	Topografické mapy 1 : 25 000 (1953-1957)	11

5.1.4	Topografické mapy 1 : 10 000 (1958-1963)	11

5.1.5	Registr územní identifikace, adres a nemovitostí	11

5.2	Dobové fotografie a materiály od ?? Historiků nebo tak něco :D	12

5.3	Snímky přehrady Kamýk pořízené z dronu	12

6	Zpracování mapových podkladů	13

6.1	Georeferencování podkladových map	13

6.1.1	Volba IB	15

6.1.2	Transformace	16

6.1.2.1	Vyrovnání MNČ	18

6.1.3	Tvorba Mozaiky	19

6.2	Vektorizace podkladů	20

7	Zpracování fotogrammetrických dat	21

7.1.1	Provedení leteckého snímkování přehrady Kamýk	21

7.1.2	Tvorba modelu přehrady Kamýk	21

8	Zpracování - CityEngine	22

8.1	Úprava souboru pravidel generování modelu	22

8.2	Import modelu přehrady a tvorba výsledného modelu KU	22

9	Zpracování – aplikace pro prezentaci výledků	23

9.1	Tvorba aplikace pro prezentaci výsledného modelu	23

10	Výsledky	24

10.1	Výsledný soubor pravidel	24

10.2	Model - Kamýk nad Vltavou	24

11	Závěr	25

12	Diskuse	26

13	Přílohy	27

14	Seznamy	28

14.1	Seznam obrázků	28

14.2	Seznam Tabulek	28

14.3	Seznam Rovnic	28

15	Použitá literatura	29

# Úvod

Název diplomové práce je Vizualizace říčního údolí Vltavy v okolí vodní nádrže Kamýk s využitím procedurálního modelování. Tato práce je součástí projektu Vltava na katedře geomatiky FSv ČVUT v Praze pod vedením Doc. Ing. Jiřího Cajthamla Ph.D Cílem diplomové práce je představit projekt Vltava, přiblížit fungování metody konceptuálního generování modelů, provést rešerši literatury na dané téma, získat dobové data a informace, provést letecké snímkování přehrady Kamýk a zpracovat model přehrady, zakomponovat dobové data do metody konceptuálního generování modelů, vytvořit modely pro jednotlivé časové období pro katastrální území Kamýk nad Vltavou, zakomponovat do výsledných modelů model přehrady Kamýk a nakonec vytvořit aplikaci pro prezentaci výsledných modelů.

Výsledkem práce je webová aplikace sloužící k prezentaci vygenerovaných modelů katastrálního území Kamýk nad Vltavou a upravený soubor pravidel pro konceptuální generování v programu City Engine použitelný pro zbylé KÚ v rámci projektu Vltava a pro budoucí projekty v tomto programu.

Práce samotná je více zaměřená na praktické využití konceptuálního generování a shromažďování a úpravu dat pro použití právě pro konceptuální generování.

# Projekt Vltava

Projekt s názvem Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky, zkráceně jen Vltava, se hlásí k programu ministerstva kultury NAKI II (Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022) [https://www.mkcr.cz/]

CILE UCEL NĚCO DOPLNIT

## Kamýk nad Vltavou

Obrázek 1 - Znak obce Kamýk nad Vltavou
[https://www.obeckamyk.cz/ ]

Obec Kamýk nad Vltavou byla založena v 10. století jako osada knížecího dvorce. Obec se nachází na pomezí Sedlčanska a Příbramska v okrese Příbram v středočeském kraji, konkrétně asi 20 km východně od Příbrami a 12 km západně od Sedlčan. Rozléhá se na obou březích řeky Vltavy, které jsou spojeny cca 110 m dlouhým mostem postaveným v letech 1887–1889. Největšími památkami obce jsou: zřícenina Hradu Vrškamýk, kostel Narození Panny Marie a vodní nádrž Kamýk. [https://www.obeckamyk.cz/]

Obrázek 2 - Ortofoto Kamýk nad Vltavou

### Vodní nádrž Kamýk

K vodní nádrži patří i její přehrada, která byla postavena jako součást Vltavské kaskády v letech 1957–1962, pro vyrovnání kolísavého odtoku z elektrárny Orlík. Jejími dalšími účely jsou ochrana před povodněmi, vyrovnání průtoků, energetika, nalepšení průtoků a rekreace. Hráz je vysoká 17 m a 158 m dlouhá.

Obrázek 3 - Přehrada Kamýk, upraveno podle [www.obeckamyk.cz]

# Úvod do problematiky

Diplomová práce se zabývá tvorbou 3D modelů v programu CityEngine. K Tomu je však potřeba získat a zpracovat data, což se děje v několika krocích, které jsou problematikou sami o sobě.

Prvním z těchto kroků je georeferencování mapových podkladů. V tomto kroku se k rastru s naskenovanou mapou přidává informace o souřadnicovém připojení rastru k souřadnicovému systému metodou zvanou georeferencování. Tato metoda je blíže vysvětlená v díle DILO AUTOR.
Druhým krokem ve zpracování je vektorizace (a generalizace) souřadnicově připojeného mapového podkladu. Podstatou tohoto kroku je vytvořit vektorovou kresbu, která bude sloužit jako podklad pro generování 3D modelu. Z tohoto důvodu jsou vektorizovány pouze některé prvky původní mapy. Vektorizace samotná se dá dělat mnoha způsoby, jako je ukázáno v díle JMENO AUTOR, nicméně pro účely této práce byla prováděna pouze manuální vektorizace rastrového podkladu.

Posledním krokem byla tvorba samotných 3D modelů údolí řeky Vltavy. Toto generování se provádí tzv. procedurálním generováním, kde je využito jak informacích o poloze (mapové podklady), tak dobových statistických informací, které jsou při tvorbě modelu zohledněny. Procedurální modelování jako takové je poměrně novým způsobem genrování modelů. Literatura na toto téma je vzácná a nejčastěji se jedná o soupisy konferencí jako je například konference v MĚSTO a z něj soupis JMENO od AUTORa.

# Použitý software

Pro zpracování práce byl využit komerční software společnosti Esri

## ArcGis

### ArcGis Online

## CityEngine

## Program pro Fotogrammetricke zpracovani

# Použitá data

Pro účely diplomové práce bylo použito několika druhů dat:

- Mapové podklady z několika časových období

- Snímky přehrady Kamýk pořízené multikoptérou

## Mapové podklady

Prvním druhem použitých dat jsou mapové podklady, které slouží k získání půdorysů budov, a využití půdy. Mapové podklady byly vybrány tak, aby pokrývali různá časová období na KÚ Kamýk nad Vltavou. [obrázky převzaty z http://old.gis.zcu.cz]

### Císařské povinné otisky stabilního katastru 1 : 2 880 (1824-1843)

V roce 1817 byl vydán císařem Františkem I. patent o pozemkové dani a výměře půdy. Podle tohoto patentu bylo potřeba zmapovat území Rakouska-Uherska. Měřické práce na území České republiky byly prováděny v letech 1821 až 1840, a to metodou měřického stolu, kde se přímo na stanovisku zakreslují na papír měřené směry a délky.

Obrázek 4 - Legenda CO

Císařské povinné otisky stabilního katastru, použité v této práci, jsou v souřadnicovém systému Gusterberg a jedná se o barevné skeny ve formátu JPEG. CO musely být nejprve georeferencovány. U georeferencování konkrétního KÚ Kamýk nad Vltavou docházelo k problému, kdy některé listy neměli žádné značky kladu a jejich georeferencování bylo tím složitější, jelikož nalézt IB na takto starých mapách je značně obtížné. KÚ Kamýk nad Vltavou je konkrétně rozděleno na 7 mapových listů.

#### Souřadnicové systémy stabilního katastru

Stabilní katastr jako takový se pro naše území skládal ze tří souřadnicových systémů: Gusterbergský (Čechy), Svatoštěpánský (Morava a Slezsko),  Gallerthegy (Slovensko)

Obrázek 5 - SS stabilního katastru [3]

Celkový počet souřadnicových soustav pro celé Rakousko-Uhersko je 11.  Tento systém je založen na Cassiniho transverzálním válcovým zobrazením ekvidistantní v kartografických polednících se Soldnerovým použitím souřadnic a Zachova elipsoidu, z čehož vyplívá název Cassini-Soldnerovo zobrazení.

### Státní mapa odvozená 1 : 5 000 (1952-1954)

Státní mapa 1:5 000–odvozená, vydávaná postupně od roku 1950, byla zamýšlena jako provizorium. Pro první vydání byl polohopis odvozen z katastrálních map a výškopis z nejvhodnějších existujících podkladů, například z topografických map v systému S-1952, v případě nezbytnosti i z topografických sekcí 3. vojenského mapování. Polohopis zobrazoval sídla, dopravní síť, vodstvo, lesy, správní hranice a značkami místopisné podrobnosti, jako jsou mosty, kříže, sochy, komíny, věže apod., vše v šedé barvě. Výškopis byl znázorněn vrstevnicemi v závislosti na použitých výškopisných podkladech, výškovými kótami a podle potřeby technickým nebo topografickým šrafováním včetně popisu v barvě hnědé. Grafické provedení mapového rámu se v průběhu vydávání map lišilo, u prvního vydání jsou na jednoduchém přímkovém rámu vyznačeny rysky rovinné souřadnicové sítě Křovákova zobrazení v půlkilometrovém intervalu. Až do roku 1990 tyto mapy nebyly určeny veřejnosti, ale směly se používat pouze pro vnitřní potřebu státních orgánů a socialistických organizací.

#### S-JTSK

### Topografické mapy Topo S-1952 (1953-1957)

Barevné rastrové kopie topografických map v měřítku 1 : 25 000 z mapování realizovaného pro potřeby československé armády v letech 1951-1971.

V 50. letech 20. století byly Speciální mapy nahrazeny Topografickými mapami Topo S-1952 v měřítku 1 : 25 000. Jedná se o velmi kvalitní mapy, na kterých spolupracovaly vojenské i civilní složky. Mapování proběhlo v letech 1952 až 1957 a v mnoha místech je tak naposledy zakreslena krajina před likvidačními zásahy socialistického režimu, mezi které patřilo scelování pozemků, rozorávání cest a mezí a výstavba řady megalomanských zemědělských areálů. Topo S-1952 mnohde zachytily zanikající sídla ve vysídlovaném pohraničí, je užita speciální plocha "rozvaliny".

#### S-1952

Gaussovo–Krügerovo zobrazení, Toto zobrazení bylo užito na našem území pro vojenské topografické mapy od r. 1953. Referenčním elipsoidem byl zvolen elipsoid Krasovský, souřadnicovým systémem byl S-42, výškový systém baltský s nulovým vodočtem v Kronštadtu. Zobrazení je někdy nazýváno Gauss-Krügerovo.

### Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

## Snímky přehrady Kamýk pořízené z dronu

# Zpracování mapových podkladů

Mapové podklady použité v diplomové práci se dají rozdělit do dvou kategorií. První kategorie mapových podkladů je ve formě oskenovaných map (rastrů), které je třeba před jakýmkolv dalším použitím zgeoreferencovat. Druhá kategorie jsou mapové podklady získané přes webové služby WMS nebo WMTS.

## Georeferencování podkladových map

V GIS prostředí je možné pracovat s rastrovými daty. Tato obrazová data mohou obsahovat informace o jejich umístění v prostoru. Toto prostorové umístění je důležité pro další zpracování mapových podkladů, tedy u vektorizace map. Problém nastává, když rastry toto prostorové umístění postrádají, a k vyřešení tohoto problému slouží právě georeferencování. [http://training.gismentors.eu/qgis-pokrocily/#]

Při georeferencování se využívá transformace souřadnic rastru na souřadnice cílového systému. K tomu, aby mohla být použita transformace souřadnic, musíme znát polohu IB a to v minimálním počtu určeném zvoleným typem transformace. [http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Georeferencing_a_raster_dataset]

Tabulka 1 - Přehled transformací

| Transformace | Min. počet IB | Pozn. |
| --- | --- | --- |
| Shodnostní | 2 | Translace a rotace |
| Podobnostní | 2 | Translace, rotace a změna poměru stran |
| 1. polynomická | 3 | Translace, rotace, změna poměru stran je různá v jednotlivých osách |
| 2. polynomická | 6 | Dochází k změně linií na křivky |
| 3. polynomická | 10 |  |

### Volba IB

Obrázek 6 - Rozmístění IB

Jako IB byly voleny především rohy kladu mapových listů nebo kraje zobrazeného území. Tyto body byly zvoleny z toho důvodu, že s časovým odstupem mezi datem vzniku georeferencovaných map a současným stavem proběhlo tolik změn, že krom hranic zakreslení jednotlivých map (rastrů) a hranic KH a současným stavem se nedají najít téměř žádné identické boy, které by byly v georeferencovaných mapách natolik přesně zobrazeny, aby výsledné odchylky na IB nepřesahovali námi požadovanou přesnost. Dalším důvodem je i celková přesnost zaměření a zakreslení, kde přesnost může být nedostatečná.

Obrázek 7 - Tabulka IB a residuí na bodech po transformaci

Po zvolení IB byla zvolena vhodná transformace listu. V rámci práce se využily pouze polynomické transformace, kde polynomická transformace 1. řádu byla použita v případě bezproblémové návaznosti listů a polynomická transformace 2. a 3. řádu u map s problémovou návazností.

Transformace jsou prováděny automaticky, nicméně pro jejich bližší pochopení jsou zde uvedeny vzorce pro transformace a vyrovnání MNČ. Vzorce byly převzaty z DILO AUTOR to od cajtyho .

### Transformace

|  | x'=P.x | (4.3) |
| --- | --- | --- |
|  | x'=T.R.M.x | (4.7) |

Parametry x'a y'jsou souřadnice v cílové soustavě a souřadnice x, y jsou souřadnice v počáteční soustavě. pnnjsou transformační koeficienty.

Rotaci, posun a změnu měřítka definujeme samostatnou transformační maticí v homogenních souřadnicích.

Translace nebo-li posunutí je dána vektorem p=Xt,Yt. Matice posunu T je psána ve tvaru:

|  | TXt,Yt=10Xt01Yt001 | (4.4) |
| --- | --- | --- |

Rotace nebo-li otočení je definována maticí rotací R kolem počátku soustavy souřadnic o úhly ωx,ωy. Každý úhel představuje rotaci jedné ze souřadnicových os. Pokud mají úhly rozdílnou hodnotu, dochází ke zkosení obrazu. Matice R je definovaná tvarem:

|  | Rωx,ωy=cos⁡(ωx)-sin⁡(ωy)0sin⁡(ωx)cos⁡(ωy)0001 | (4.5) |
| --- | --- | --- |

Změna měřítka je definována koeficienty mx,my, které mohou být stejné nebo mít rozdílnou hodnotu. Jestliže se absolutní hodnota koeficientu nachází v intervalu (0,1), nastává zmenšení a posunutí k počátku. Pokud je absolutní hodnota větší než 1, dochází ke zmenšení a posunutí od počátku. Záporná hodnota značí zmenšení/zvětšení v opačném směru. Matice změny měřítka M má tvar:

|  | Mmx,my=mx000my0001 | (4.6) |
| --- | --- | --- |

Dílčí geometrické operace složíme do jednotného zápisu. Můžeme tak učinit, protože všechny operace jsou vyjádřeny v homogenních souřadnicích. Skládání provedeme vynásobením jednotlivých matic mezi sebou:

|  | x'=T.R.M.x | (4.7) |
| --- | --- | --- |

Roznásobený tvar vypadá takto:

|  | x'y'1=mxcosωx-mysinωyXtmxsinωxmycosωyYt001xy1 | (4.8) |
| --- | --- | --- |

Výsledný tvar:

|  | x'=mxcosωxx-mysinωyy+Xt | (4.9) |
| --- | --- | --- |
|  | y'=mxsinωxx+mycosωyy+Yt | (4.10) |

Transformace založené na vyrovnání MNČ

Afinní transformace

Afinní transformace je jedna z nejvyužívanějších transformací v oblasti kartografie. Je definována posunutím, rotací, změnou měřítka v obou souřadnicových osách a zkosením obrazu. Je velice výhodná u mapových děl, které jsou ovlivněny srážkou papíru v různých směrech a zkosením. Minimální nutný počet identických bodu je 3. Při použití 4 a více IB (nadbytečný počet parametrů) dochází k vyrovnání MNČ.

Do transformačních rovnic vstupují 6 neznámých parametrů (ωx, ωy, mx,my,Xt,Yt). Rovnice jsou dány vzorcem:

|  | x'=mxcosωxx-mysinωyy+Xt | (4.11) |
| --- | --- | --- |
|  | y'=mxsinωxx+mycosωyy+Yt | (4.12) |

Velice vhodné je zavedení substitucí pro parametry, které je linearizují:

|  | mxcosωx=a, | (4.13) |
| --- | --- | --- |
|  | -mysinωy=b, | (4.14) |
|  | mxsinωx=c, | (4.15) |
|  | mycosωy=d. | (4.16) |

Po dosazení zůstává transformační rovnice ve tvaru:

|  | x'=ax+by+Xt, | (4.17) |
| --- | --- | --- |
|  | y'=cx+dy+Yt. | (4.18) |

Podle kapitoly 4.3 pracujeme již s vyrovnanými neznámými parametry. Vektor neznámých x má tvar:

|  | x=abcdXtYt | (4.19) |
| --- | --- | --- |

Matice plánu A je ve tvaru:

|  | A= x1y10⋮⋮⋮xnyn0 010⋮⋮⋮01000x1⋮⋮⋮00xn y101⋮⋮⋮yn01 | (4.20) |
| --- | --- | --- |

Vektor měření:

|  | l=x1'⋮xn'y1'⋮yn' | (4.21) |
| --- | --- | --- |

Zpětnou substitucí dostáváme geometrické transformační koeficienty:

|  | mx=a2+c2 | (4.22) |
| --- | --- | --- |
|  | mx=b2+d2 | (4.23) |
|  | ωx=arctg(ca) | (4.24) |
|  | ωy=arctg(-bd) | (4.25) |

#### Polynomická transformace 1. stupně

Polynomická transformace 1. stupně je de facto afinní transformace, o které bylo pojednáno v předchozí kapitole.

#### Polynomická transformace 2. stupně

Pro tuto transformaci je nutné použít nadbytečný počet identických bodů, aby mohlo dojít k vyrovnání. Pro polynomickou 2. stupně je minimální počet 6 identických bodů. Dochází k mnoha deformacím a přímky se převádějí na křivky. Transformace je popsána transformačními rovnicemi polynomu 2. stupně:

|  | x'= ax2+by2+cxy+dx+ey+f, | (4.26) |
| --- | --- | --- |
|  | y'= gx2+hy2+ixy+jx+ky+l. | (4.27) |

Další postup a vyrovnání parametrů podle 4.3.

Vektor x je psán ve tvaru:

|  | x=a⋮l | (4.28) |
| --- | --- | --- |

Matice plánu A vypadá takto:

|  | A= x12y12x1y1⋮⋮⋮xn2yn2xnyn x1y11⋮⋮⋮xnyn1 000⋮⋮⋮000 0⋮0 0⋮0 0⋮0000⋮⋮⋮000 000⋮⋮⋮000 x12y12x1y1⋮⋮⋮xn2yn2xnyn x1y11⋮⋮⋮xnyn1 | (4.29) |
| --- | --- | --- |

Vektor měření l má tvar:

|  | l=x1'⋮xn'y1'⋮yn' | (4.30) |
| --- | --- | --- |

#### Vyrovnání MNČ

Metoda nejmenších čtverců je vyrovnání, které určuje transformační koeficienty při nadbytečným počtu identických bodů a snižuje souřadnicové rozdíly mezi výslednými a transformovanými body. Pro názorné řešení zavedeme následující označení:

x= (x1,…,xk)T  			sloupcový vektor určovaných veličin,

x0= (x10,…,xk0)T 	sloupcový vektor přibližných hodnot neznámých,

dx= (dx1,…,dxk)T 	sloupcový vektor přírůstků přibližných hodnot,

F(x)= (F1(x),…,Fn(x))T 	sloupcový vektor funkčních vztahů mezi hledanými x a měřenými l veličinami,

l= (l1,…,ln)T  			sloupcový vektor měřených veličin,

v= (v1,…,vn)T  			sloupcový vektor oprav měřených veličin,

Ī= (Ī1,…,Īn)T  	sloupcový vektor vyrovnaných měřených veličin,

k je počet neznámých

n počet zprostředkujících (měřených) veličin.

Dále tedy platí:

|  | Fx=Ī | (4.37) |
| --- | --- | --- |
|  | Fx=l+v | (4.38) |

Levou stranu rozvineme Taylorovým rozvojem, členy 2. a vyšších řádů zanedbáme kvůli lineární rovnici oprav:

|  | x=x0+dx | (4.39) |
| --- | --- | --- |
|  | Fx0+∂Fx∂xx=x0.dx=l+v | (4.40) |
|  | l'=F(x0)-l | (4.41) |

Po úpravě vznikají linearizované rovnice oprav:

|  | v=∂Fx∂xx=x0. dx+l' | (4.42) |
| --- | --- | --- |

Jinak řečeno:

|  | v=A.dx+l', | (4.43) |
| --- | --- | --- |

kde matice A vzniká derivací funkčních vztahů podle neznámých

|  | A=a11a12a21a22⋯a1k⋯a2k⋮⋮an1an2⋱⋮⋯ank | (4.44) |
| --- | --- | --- |
|  | dx=dx1dx2⋮dxk, | (4.45) |
|  | l'=F1x0-l1F2x0-l2⋮Fnx0-ln, | (4.46) |

Vyrovnané přírůstky jsou vyjádřeny v matici:

|  | dx=-(ATA)-1ATl'. | (4.47) |
| --- | --- | --- |

Výsledné vyrovnané souřadnice se určí dle vztahu 4.39.

Provedeme-li vhodnou substituci vztahů nebo pokud jsou ve funkčních vztazích lineární a separované neznámé, nemusí být použit Taylorův rozvoj. Poté se vztahy zjednoduší:

|  | ∂Fx∂x.x=l+v | (4.48) |
| --- | --- | --- |

Následující úprava převede předchozí rovnici oprav do lineárního tvaru:

|  | v=∂Fx∂x. x-l | (4.49) |
| --- | --- | --- |

Nebo-li

|  | v=A. x-l | (4.50) |
| --- | --- | --- |

Poté dostáváme vztah vyrovnaných neznámých:

|  | A=(ATA)-1ATl | (4.51) |
| --- | --- | --- |

#### Výsledky georeferencování

Tabulka 2 - Výsledky georeferencování CO

| Označení rastrového souboru | Počet IB | Stupeň polynomické transformace | Dosažená přesnost | Největší hodnota residua na IB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3035-1-001 | 30 | 3 |  |  |
| 3035-1-001-1 | 32 | 3 |  |  |
| 3035-1-002-2 | 65 | 3 |  |  |
| 3035-1-002-3 | 7 | 1 |  |  |
| 3035-1-002-4 | 13 | 1 |  |  |
| 3035-1-003 | 32 | 1 |  |  |
| 3035-1-004 | 18 | 1 |  |  |

### Tvorba Mozaiky

Po provedení Georeferencování dostáváme zgeoreferencováné jednotlivé části (listy) jednotlivých KÚ. Problém je v tom, že jednotlivé nageoreferencované listy mají velkou nevyužitou plochu a při zobrazení všech listů se mapy překrývají. To se dá vyřešit několika způsoby. Jedním způsobem by bylo manuálně ořezat všechny mapové listy, nicméně zde stále bude problém v nutnosti pracovat s mnoha

rastry najednou. Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení, kdy se pro jednotlivé listy vytvoří "footprint" a vloží se do jedné mozaiky. Výsledkem je mozaika, kde jsou jednotlivé mapové listy zdánlivě oříznuty a zároveň fungují jako jedna vrstva. S takovouto mozaikou se dá dále pracovat a například ji poskytovat pomocí služby WMTS a jiné (viz celková mozaika CO projektu Vltava)

Obrázek 8 - Mozaika ID 12

## Vektorizace podkladů

Po dokončení georeferencování (pokud bylo pro danné mapové podklady třeba) byla provedena vektorizace dat. Vektorizací se rozumí převod rastrových dat (map) do vektorové podoby. Při vektorizaci byly plochy stejného typu slučovány, pouze v blízkosti obydlí bylo rozdělení pozemků zachováno. Vektorizace byla prováděna ručně v programu ArcMap, kde jednotlivé budovy a typy půdu a vodstva byly roztříděny do jednotlivých kategorií dle legendy mapy a potřeb práce.

VLOZIT OBRAZEK VEKTORIZACE

# Zpracování fotogrammetrických dat

### Provedení leteckého snímkování přehrady Kamýk

### Tvorba modelu přehrady Kamýk

# Zpracování - CityEngine

## Úprava souboru pravidel generování modelu

## Import modelu přehrady a tvorba výsledného modelu KU

# Zpracování – aplikace pro prezentaci výledků

## Tvorba aplikace pro prezentaci výsledného modelu

# Výsledky

## Výsledný soubor pravidel

## Model - Kamýk nad Vltavou

# Závěr

# Diskuse

# Přílohy

# Seznamy

## Seznam obrázků

Obrázek 1 - Znak obce Kamýk nad Vltavou [https://www.obeckamyk.cz/ ]	5

Obrázek 2 - Přehrada Kamýk, upraveno podle [www.obeckamyk.cz]	5

Obrázek 3 - Legenda CO	8

Obrázek 4 - SS stabilního katastru [3]	9

Obrázek 5 - Rozmístění IB	15

Obrázek 6 - Tabulka IB a residuí na bodech po transformaci	16

Obrázek 7 - Mozaika ID 12	26

## Seznam Tabulek

Tabulka 2 - Přehled transformací	14

Tabulka 1 - výsledky georeferencování CO	24

## Seznam Rovnic

Rovnice 1	18

# Použitá literatura

[3] CÍSAŘ,J.,BOHUSZAK,F.,JANEČEK J.: Mapování. Kartografie Praha, 1966

EMBLEY, David W., A. OLIVÉ a Sudha RAM. Conceptual modeling: ER 2006 : 25th International Conference on Conceptual Modeling, Tucson, AZ, USA, November 6-9, 2006 : proceedings. New York: Springer, c2006. ISBN 35-404-7224-X.

AKOKA, Jacky. Perspectives in conceptual modeling: ER 2005 workshops AOIS, BP-UML, CoMoGIS, eCOMO, and QoIS, Klagenfurt, Austria, October 24-28, 2005 : proceedings. New York: Springer, 2005. ISBN 35-402-9395-7.

GENERO, Marcela. Advanced conceptual modeling techniques: ER 2002 workshops ECDM, MobIMod, IWCMQ, and eCOMO, Tampere, Finland, October 7-11, 2002 : revised papers. New York: Springer, c2003. ISBN 35-402-0255-2.

LIDDLE, Stephen W., H. C. MAYR a B. THALHEIM. Conceptual modeling for E-business and the Web: ER 2000, Workshops on Conceptual Modeling Approaches for E-Business and The World Wide Web and Conceptual Modeling, Salt Lake City, Utah, USA, October 9-12, 2000 : proceedings. New York: Springer, c2000. ISBN 35-404-1073-2.

CHEN, Peter P. S. Conceptual modeling: current issues and future directions. New York: Springer, 1999. ISBN 35-406-5926-9.

TOBIÁŠ, Pavel. Procedurální modelování historických objektů a krajiny. Praha, 2016. Semestrální práce. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Obor geodézie a kartografie, Katedra geomatiky.

MÜLLER, Pascal, Peter WONKA, Simon HAEGLER, Andreas ULMER a Luc VAN GOOL. Procedural modeling of buildings. 2006. New York: ACM New York, 2006. ISBN 1-59593-364-6.

HAEGLER, Simon. Journal on Image and Video Processing - Special issue on image and video processing for cultural heritage: Procedural modeling for digital cultural heritage. New York: Hindawi Publishing, 2009, 2009(7). ISSN 1687-5176.